|  | 1. Die Motorbefestigung wird aus 2x 1,5mm Sperrholz zu einem Teil zusammen geklebt. Die Befestigungslöcher (16/19mm Lochkreis) sind aus der Mitte ! Motorsturz und –zug sind im Motorträger eingebaut. Später wird der Spinner mittig sitzen. |
| --- | --- |
|  | 2. Im nächsten Schritt werden die 3mm Sperrholzringe schon einmal mit den Einschlagmuttern bereitgelegt. |
|  | 3. Die Ringe mittig auf die Löcher kleben, DANN die Muttern vorsichtig einschlagen und mit einem Tropfen Sekundenkleber im Holz sichern. |
|  | 4. Empfehlendswert ist es, den Motorträger zuerst wie abgebildet zusammenzustecken, sodass die Seite mit 2 Nuten in Flugrichtung links ist. Somit wird ein Sturz und Seitenzug von 2° nach unten rechts voreingestellt. |

|  | 5. Der erste Rumpfspant wird an den Motorträger geklebt. Hierzu zuerst die untere Nase einstecken, und das Teil nach vorne über die Seitenteile klappen. Die Seiten müssen dazu vorsichtig etwas eingedrückt werden. |
| --- | --- |
|  | 6. Der obere Abschluß wird eingeklebt. |
|  | 7. Die nächsten beiden Rumpfspanten werden nun rechtwinklig ans Akkubrett geklebt. Die Baugruppe kann nun zum trocknen gelegt werden. |
|  | 8. Als nächstes wird die hintere Rumpfzelle montiert. Den Rumpfspant wie abb. Ansetzen, nach hinten bis zum Anschlag schieben und rechtwinklig verkleben. |
|  | 10. Die vorbereitete Flächenbefestigung einsetzen. Die Einschlagmuttern sind unten. |
|  | 11. Flächenauflagen seitlich ankleben und alles fixieren und trocknen. |
|  | 12. Fahrwerksaufnahmebrett und Cockpitrand oben verkleben |
|  | 13. Im Anschluß die Einlage für den Fahrwerksdraht wie abgebildet einkleben. |
|  | 14. Die Rumpfseiten werden vorbereitet und verklebt. Tip: Um unnötige Kanten zu vermeiden, die Kanten abkleben und die Teile von hinten mit dünnflüssigem Sekundenkleber aneinander kleben. Ausbrüche können (falls noch vorhanden) stehen bleiben. |
|  | 15. Die Rumpfseiten mit der Rumpfzelle verkleben. |
|  | 16. Am oberen Rand wird je eine 4x4 Balsaleiste angebracht um später einen Radius einschleifen zu können. |

|  | 17. Die nächsten beiden Rumpfspanten werden nun zwischen die Seiten gesetzt und verklebt. Unbedingt auf eine gerade Ausrichtung achten ! |
| --- | --- |
|  | 18. Werden später Schwimmer montiert, kann der untere Rumpfdeckel unten, wie abb. etwas länger nach hinten abgeschnitten werden, sodass ein zweiter Fahrwerksbügel halt findet. Die Kanten zwischen Rumpfunterteil und Seitenteilen werden nun 45° abgeschliffen. |
|  | 19. Das hintere Rumpfoberteil, die HLW Auflage, sowie der letzte kleine Sperrholzspant sind verklebt. Nun aus 4mm Balsa ca. 15mm breite Streifen auf die Kanten kleben. Diese sollten überstehen und werden später rund geschliffe. Tip: Erst vorne ankleben und fixieren, dann erst nach hinten zusammenziehen. Unbedingt auf Verzug achten und ggf. Rumpf an einer geraden Linie ausgrichten. |
|  | 20. Unterseite vorne: Die Kanten leicht anschleifen… |

|  | 21. … 3mm Balsastreifen ankleben… |
| --- | --- |
|  | 22. … und rundschleifen. |
|  | 23. Auf die geschliffenen Kanten der Seiten wird nun ein 1,5mm Balsa Brettchen aufgeklebt. |
|  | 24. Da auch hier später geschliffen wird, die Seiten zwischen den Spanten 1 und 2 mit 4mm Balsaresten auffüttern. |
|  | 25. Und mit 1,5mm Balsa verkleiden. |
|  | 26. Übergang Leitwerk/Rumpf: Zuerst ist es hilfreich ein „Dummy-Leitwerk“ aus 4mm Resten zu montieren. Dieses wird lediglich aufgelegt und später entfernt. So wird die Richtung der späteren „Leitwerksauschnitte“ festgelegt. |
|  | 27. Aus 6mm Balsa werden kurze Abschnitte auf das „Leitwerk“ gelegt und jeweils nur am Rumpfspant stirnseitig GUT verklebt. Ebenso so der Heckbürzel aus 6mm Balsa. Die grobe Form ist hierbei zweitrangig, da die Teile ihre Form durch schleifen erhalten. |
|  | 28. Das Heck inkl. Dummy-Leitwerk verschliffen. |
|  | 29. Nach dem entfernen des Dummys sind die Aussparungen der Leitwerke vorhanden. |
|  | 30. Der obere Cockpitbereich wird mit 1,5mm Balsa verkleidet. |
|  | 31. Die Seiten des Fensterrahmens werden mit Balsaleisten verstärkt. |
|  | 32. Aus 3mm Federstahl entsteht der Fahrwerksbügel wie abgebildet. Tip: Schraubstock ! |
|  | 33. Ist der Bügel eingebaut und mit der Sperrholzplatte fixiert, können die seitlichen Fahrwerksverkleidungen angefertigt werden. Eine Verkleidung entsteht aus 3 Lagen Balsaholz. Im mittleren Brettchen ist bereits eine Nut für den Draht vorgesehen. |
|  | 34. Probehalten… |
|  | 35. … und anpassen. |
|  | 36. Abschließend mit einem 3mm Brettchen zum „Sandwich“ verkleben. |
|  | 37. Wird ein lenkbares Spornrad (nicht im Bausatz) verbaut, empfiehlt sich die Verstärkung des Hecks mit einem 6mm Balsarest. |
|  | 38. Lenkachse und Seitenruderachse sind koliniear ausgerichtet. Der Draht wird durch ein Stück Bowdenzugrohr geführt. |
|  | 39. Das Höhenleitwerk: |
|  | 40. Seitenleitwerk |
|  | 41. Die beiden Ruder werden mit einem 1,5mm Federstahl miteinander verbunden. |
|  | 42. Kanten der Ruder anschleifen. |
|  | 43. In diesem Fall wird das Höhenruder mit einem Folienscharnier angeschlagen, weshalb die Kante nur einseitig abgeschrägt wird. |
|  | 44. In den hinteren Bauteil des Höhenleitwerks wird eine kleine Nut eingeschnitzt, der Draht eingelegt und beide Teile Verklebt. Der Draht sollte sich leichtgängig bewegen lassen. |

|  | 45. Die Flächensteckung entsteht aus doppelt verleimtem 1,5mm Flugzeugsperrholz. |
| --- | --- |
|  | 46. Beide Teile gut verkleben. |
|  | 47. Am Holm werden ebenfalls die Sperrholzverstärkungen beidseitig aufgeklebt. |
|  | 48. Die Nuten für die Rippen bündig, stehen am Ende 2 kleine Nasen über. Diese greifen später in Rippe R1. |

|  | 49. Der Holm wird mit Rippen in Reihenfolge R2-R9 bestückt. |
| --- | --- |
|  | 50. Dann wird der hintere Holm eingesetzt. TIP: Die Tragfläche kann auch auf dem Plan aufgebaut werden ! Es genügt aber auch eine gerade Linie und ein rechter Winkel auf dem Baubrett. Die unbedingt erst dann verkleben NACHDEM sie ausgerichtet sind. |
|  | 51. Einige Rippen sind höher als der Holm. Dieser Überstand nach unten schließt später mit der 1,5mm Beplankung vorne ab. |
|  | 52. Auf der Unterseite werden die Servorahmen eingeklebt. |

|  | 53. Die Landeklappenleiste wird eingestzt |
| --- | --- |
|  | 54. Sowie die Querruderleiste im schrägen Winkel. TIP: Um die Fläche wieder plan auflegen zu können, den unteren Überstand der QR Leiste gleich entfernen. |
|  | 55. Abschlußseiten der Ruder an die Leisten kleben. |
|  | 56. Die erste Rippe wird nun mit einem 1,5mm Teil unterlegt um einen Verzug beim ankleben der Endleiste zu verhindern. |
|  | 57. An den Ecken der Ruder werden nun kleine Verstärkungsecken aus Balsa eingeklebt. |
|  | 58. Beplankt wird nun das erste untere Drittel der Fläche bis zum Holm. TIP: Das Brettchen bis zum Anschlag an die Rippen heranschieben und am Holm verkleben. |
|  | 59. Werden die Aussenflächen der Brettchen mit einem Tuch befeuchtet, lassen sie sich leichter in Form biegen. TIP: UNBEDINGT auf Verzugsfreiheit achten !! Die Unterseite muß bis zum trocknen des Klebers plan auf dem Baubrett aufliegen. Ggf. die Oberseite mit Gewichten beschweren. Die äusserste Rippe kann an der Endleiste mit 1,5mm unterlegt werden. So entsteht eine Schränkung der Tragfläche (gewollter Verzug), was die Langsamflugeigenschaften verbessert. |
|  | 60. Der Überstand der Beplankung wird bis zu den Rippen abgeschliffen. |
|  | 61. Im nächsten Schritt wird die innere Unterseite beplankt. |
|  | 62. Im Bereich der Flächenschrauben wird nun die Endleiste verstärkt um ein Durchdrücken zu verhindern. |
|  | 63. Oberseite beplanken und verschleifen… |
|  | 64. Die Beplankung bis zur ersten ganzen Rippe mit ca. 4-5mm Abstand zum Holm abschneiden. |

|  | 65. Nun wird die Nasenleiste angeklebt. Was jetzt noch krumm war, bleibt krumm. Mit dem ankleben der Nasenleiste erhält die Fläche ihre endgültige Stabilität. Bevor diese Angeklebt wird muß die Fläche verzugsfrei auf dem Baubrett fixiert werden. |
| --- | --- |
|  | 66. Beide Flächenhälften sind nun grob verschliffen und fertig zum verkleben. |
|  | 67. Die vorbereitete Steckung wird ggf. etwas angeschliffen und bis zum Anschlag in die Nut gesteckt. Es genügt diese mit dünnflüssigem Sekundekleber zu fixieren. Leim und andere Kleber haben selten genug „Platz“. |
|  | 68. Die andere Hälfte wird nun angesteckt und beide mit 5min. Epoxy oder Leim zusammengeklebt. TIP: Unbedingt „Kante an Kante“ verkleben. Die Flächenhälten dürfenkeinen Verzug zueinander aufweisen. |

|  | 69. Der Randbogen wird 4-1/2 lagig aus 6mm Balsa aufgebaut. |
| --- | --- |
|  | 70. … und die Kanten grob verschliffen |
|  | 71. Ebenso auf der Unterseite. |
|  | 72. Feinschliff |
|  | 73. Flügel und Rumpf können nun angepasst werden. Der obere Rumpfteil über dem Flügel wird aus Balsa am Teil aufgebaut. |
|  | 74. 2 Ringe aus Sperrholz verstärken das Material rund um die späteren Flächenschrauben. |
|  | 75. Die obere Beplankung erhält 2 Löcher um Zugang zu den Flächenschrauben zu haben. |
|  | 76. Die Querruder und Klappen werden mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Zuerst an der Endleiste |

|  | 77. … dann entlang der Home (zwischen Holm und Ruder) |
| --- | --- |
|  | 78. Es entsteht ein Ruder das an der Oberseite mit Scharnierband oder Folie spaltfrei angeschlagen werden kann. |
|  | 79. Überstehende Rippenteile werden nun abgeschliffen. |
|  | 80. Damit die Folie später im Bereich des Ruderhorns keine Falten wirft, wird aus 1,5mm Balsaresten ein „Rahmen“ für das Ruderhorn hergestellt. Nach dem Bespannen kann man die entstandene Tasche einfach aufschneiden und das Ruderhorn endgültig einkleben. |

|  | 81. Die Flächenstrebe zeigt innen leicht nach hinten. An der Tragfläche erfolgt die Befestigung im Servorahmen. Im Rumpf werden an entsprechender Stelle Sperrholzplättchen aufgedoppelt, |
| --- | --- |
|  | 82. Mit Balsastreifen können die Streben gefällig verkleidet werden. |
|  | 83. Hier wieder 3-lagig aus 1,5mm Balsa |
|  | 84. Fertig zum verschleifen. |

BEAVER

Balsa-/Sperrholzbaukasten CNC-LaserCut

Spannweite: ca. 105 cm
Rumpflänge: ca. 69 cm

Abfluggewicht: ca. 630 – 750 gr. je nach Ausrüstung

Schwerpunkt: 43-45mm ab Nasenleiste

HR/QR: +/- 10mm Ausschlag ( mit ca. 50% Expo)

SR: +/- 25mm Ausschlag (mit ca. 30% Expo)

Motorsturz: ca. 2° nach unten (eingebaut)

Motorzug: ca. 2-2,5° nach rechts (2° eingebaut)

(je nach Motor und Prop mit Unterlegscheiben verändern)

Optionales Ausrüstungszubehör:

Spornfahrwerk Set lenkbar (Best.Nr. 17 7312

Motor: Magnum A2217 / 8 (Best.Nr. 13 2217)

Regler: Xetronic 25A (Best.Nr. 08 1925)

Prop: APC electro 9x6 (Best.Nr. 34 0056)

Lipo: Lipostar Turbo 1800mAh 3N (Best.Nr. 141368)

Servos: 4-6 Stück XT-9 (Best.Nr. 07 4412)